2025年7月贵安新区直管区

环境质量月报

贵安新区生态环境局

2025年8月

概述

2025年7月，贵安新区直管区环境质量总体保持良好，饮用水水源地和主要河流监测断面均达到规定的水质标准，达标率100%；空气质量优良率100%。

一、集中式饮用水水源水质

（一）监测点位

贵安新区直管区开展2个县级集中式饮用水水源地水质监测，分别是松柏山水库、凯掌水库；在松柏山水库取水口、凯掌水库坝前设置监测点位。

（二）监测项目、频次

松柏山水库取水口监测项目执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表1的24项、表2中的5项、表3中的33项，增加叶绿素和透明度2项指标监测，共计64项指标。凯掌水库坝前监测项目执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表1的24项、表2中的5项，共计29项指标。每月监测一次，每次监测一天。

（三）集中式饮用水水源水质状况

7月，2个县级集中式饮用水水源均达到水质要求，达标率为100％，监测结果详见表1。

表1  贵安新区直管区2025年7月集中式饮用水水源地水质状况

| 水源地名称 | 监测点位 | 要求水质类别 | 实达类别 | 超标指标、浓度及超标倍数 | 上月水质类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 松柏山水库 | 松柏山水库取水口 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | —— | Ⅱ类 |
| 凯掌水库 | 凯掌水库坝前断面 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | —— | Ⅲ类 |

二、主要河流水质

（一）监测点位

贵安新区直管区各主要河流设置5个水质监测断面,分别为麻线河青鱼塘断面、马场河凯洒断面、甘河综保区断面、车田河车田村断面、思丫河思丫断面。

（二）监测项目及频次

监测项目执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的24项。每月监测一次，每次监测一天。

（三）主要河流水质状况

7月，主要河流水质监测5个断面均达到水质要求，达标率为100％，监测结果详见表2。

表2 贵安新区直管区2025年7月地表水水质状况

| 河流 | 断面名称 | 控制类别 | 实达类别 | 超标指标、 浓度及超标倍数 | 上月水质类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 麻线河 | 青鱼塘断面 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | —— | Ⅱ类 |
| 马场河 | 凯洒断面 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | —— | Ⅱ类 |
| 甘河 | 甘河综保区断面 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | —— | Ⅱ类 |
| 车田河 | 车田断面 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | —— | Ⅱ类 |
| 思丫河 | 思丫断面 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | —— | Ⅱ类 |

三、环境空气质量状况

2025年7月，贵安新区环境空气质量综合指数为1.75，同比上升15.9%；PM2.5平均浓度为10微克/立方米，同比上升25%；PM10平均浓度为17微克／立方米，同比上升21.4%；O3第90百分位浓度为56微克／立方米，同比上升5.7%；SO2平均浓度为6微克／立方米，同比持平；NO2平均浓度为9微克／立方米，同比上升50.0%；CO第95百分位为0.7毫克／立方米，同比下降12.5%。

7月，贵安新区环境空气质量优良天数比例为100%，与上年同期持平。

编写单位：  贵安新区生态环境局

报告签发：  刘源刚

报告审核：  令狐荣焱

数据处理：  周金雄

报告编写：  周金雄